прДСТУ Б В.2.6-35:2008
ДСТУ Б В.2.6-35:2008
ДСТУ Б В.2.6-35:2008

[image: image1.png]



НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ



Конструкції будинків і споруд

КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН З ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ ТА ОПОРЯДЖЕННЯМ ІНДУСТРІАЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ З ВЕНТИЛЬОВАНИМ ПОВІТРЯНИМ ПРОШАРКОМ 

Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-ХХ:200Х

Місце

для елемента

захисту

від копіювання

Київ

МІНРЕГІОНБУД УКРАЇНИ

2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву» (ВАТ «КиївЗНДІЕП»), Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК)

РОЗРОБНИКИ: Є.Євграфова; О.Московських; Н.Новицька;  Г.Поляков, канд. техн. наук (керівник розробки);  Е.Чичваріна; Г.Г.Фаренюк, канд. техн. наук.

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ Мінрегіонбуду України від 01.12. 2008 р. №552 

3  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання  без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

Мінрегіонбуд України, 2008

ЗМІСТ

                                                                                                                            С.
1
Сфера застосування
1

2
Нормативні посилання
3

3
Терміни та визначення понять 
12

4
Класифікація
14

5
Загальні технічні вимоги 
16


5.1
Основні параметри і розміри
16


5.2
Вимоги до матеріалів та комплектуючих виробів
19


5.3
Комплектність 
23

6
Маркування складових матеріалів та комплектуючих виробів
23

7
Пакування складових матеріалів та комплектуючих виробів
24

8
Вимоги безпеки та охорони довкілля при монтажі 
24

9
Правила приймання 
26

10
Методи контролювання 
29

11
Транспортування й зберігання 
32

12
Загальні вимоги та правила монтажу 
33

13
Загальні правила з експлуатації 
35

14
Гарантії виробника  
36


Додаток А  Можливі схеми конструкцій фасадної теплоізоляції
38


Додаток Б Функціональні обов(язки субєктів інвестиційної діяльності щодо створення збірних систем
41


Додаток В Метод визначення терміну ефективної експлуатації ізоляційних матеріалів 
42

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд
КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН З ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ ТА З ОПОРЯДЖЕННЯМ ІНДУСТРІАЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ З ВЕНТИЛЬОВАНИМ ПОВІТРЯНИМ ПРОШАРКОМ

 Загальні технічні умови

Конструкции зданий и сооружений

КОНСТРУКЦИИ НАРУЖНЫХ СТЕН С ФАСАДНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЛИЦОВКОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ С ВЕНТИЛИРУЕМЫМ ВОЗДУШНЫМ СЛОЕМ

Общие технические условия

Construction of buildings and structures

CONSTRUCTIONS OF OUTWARD  WALLS WITH FACADE HEAT-INSULATION AND FINISHING INDUSTRIAL LAGGING WITS VENTILATED AIR LAYER 

General technical condition
Чинний від 2008-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією з вентильованим повітряним прошарком та непрозорим індустріальним опорядженням (далі конструкції з фасадною теплоізоляцією) житлових, громадських та промислових будинків та споруд для нового будівництва, та конструкції фасадної теплоізоляції при реконструкції та капітальному ремонті (термічної модернізації) будинків. 

1.2 Конструкції фасадної теплоізоляції призначені для забезпечення нормативних теплотехнічних показників згідно вимог ДБН В.2.6-31 до зовнішніх стін із бетонів, цегли та природного каменя житлових, громадських будинків, а також адміністративних і побутових будинків промислових підприємств, реалізації конструктивних принципів економії енергії згідно з положеннями ДБН В.1.2-11.

1.3 Вимоги та положення цього стандарту використовуються при розробці технічних рішень конструкцій зовнішніх стін з фасадною  теплоізоляцією з вентильованим повітряним прошарком та непрозорим індустріальним опорядженням – збірних систем, влаштуванні та монтажі конструкцій фасадної теплоізоляції, прийманні до експлуатації готових збірних систем та експлуатації будинків із їх застосуванням.

1.4 Цей стандарт поширюється на конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією з вентильованим повітряним прошарком та непрозорим індустріальним опорядженням для будинків з умовною висотою до 73,5 м включно згідно з ДБН В.2.2-9 та ДБН В.2.2-15, що експлуатуються в умовах неагресивного, слабо агресивного і середньо агресивного оточуючого середовища відповідно до СНиП 2.03.11.

1.5 Максимальна сейсмічність районів для улаштування конструкцій фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та непрозорим індустріальним опорядженням до 9 балів відповідно до ДБН В.1.1-12.

1.6 Цей стандарт не поширюється на конструкції фасаднгої теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком зі світлопрозорим опорядженням та опорядженням цеглою.

1.7 Конструкції фасадної теплоізоляції кріпляться до несучих або самонесучих стін із цегли, бетону та інших матеріалів і призначаються для теплоізоляції і опорядження фасадів будинків, які будуються у звичайних геологічних умовах за виключенням будинків, що призначені для виробництва, зберігання й утилізації вибухових речовин і засобів підривань, а також на захисних спорудах цивільної оборони, лікувальних закладах із стаціонаром, з урахуванням вимог 3.4 ДБН В.1.1-7.

Конструкції фасадної теплоізоляції використовуються для будинків висотою до 25 поверхів (але умовною висотою не вище 73,5 м) включно при опорядженні індустріальними виробами з масою не більше 25 кг на 1 м2 і до 4 поверхів включно при опорядженні плитами з природного каменю, дозволяється використовувати матеріали з більшою масою, якщо це підтверджено результатами розрахунків та випробувань в атестованих лабораторіях.

Вид кліматичного виконання для експлуатації у районах із помірним кліматом – У1 згідно з ГОСТ 15150.

Технічні показники збірних систем та конструкцій фасадної теплоізоляції перевіряються акредитованими лабораторіями.

Вимоги щодо безпеки виготовлення і монтажу збірних систем викладено в розділах 6, 12, 13.  

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд затвердже-ний постановою Кабінета Міністрів України від 20 грудня 2006 р. №  1764

Технічний регламент модулів оцінки відповідності та вимоги щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних рег-ламентах затверджений постановою Кабінета Міністрів України від 7 жовтня 2006 р. № 1585

ДБН А.3.1-5-96 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будів-ництва

ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будів-ництво в сейсмічних районах України

ДБН В.1.2-11:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель та споруд. Економія енергії
ДБН В.1.4-1.01-97 Система радіаційної безпеки в будівництві. Регла-ментовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.5-28-2004 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будинків і споруд. Системи фасадні теплоізоляційно-опоряджувальні будинків та споруд. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Металопродукція. Приймання, марку-вання, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4172-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови
ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форми та колір

ДСТУ Б А.1.2-1: 2007 Система ліцензування та сертифікації у будівни-цтві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і спору. Основні положення

ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) Захист від пожежі. Будівельні матеріали. Метод випробувань на займистість

ДСТУ Б В.2.6-34:2008 Конструкції будинків і спору. Системи фасадні теплоізоляційно-опоряджувальні. Класифікація. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-37-95 Будівельні матеріали. Плити та вироби із природного каменю. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-52-96 (ГОСТ 18124-95) Будівельні матеріали. Листи азбоцементні плоскі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-67-98 (ГОСТ 13996-93) Будівельні матеріали. Плитки кера-мічні фасадні і килими з них. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ9573-96) Будівельні матеріали. Плити із міне-ральної вати на синтетичному зв’язуючому. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі

ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-34:2008 Конструкції будинків та споруд. Системи фасадні теплоізоляційно-опоряджувальні. Класифікація й загальні технічні вимоги
ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрооблад-нання спеціальних установок

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСНіП 3.3.6-096-2002 Державні санітарні норми  і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

ДСП-201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними і біологічними речовинами

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ГОСТ 2.418-77 ЕСКД. Правила выполнения конструкторской документации упаковки (ЄСКД. Привила виконання конструкторської документації упаковки)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допусти-мые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (ССБП. Електромагнітні поля радіочастот. Припустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю) 

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического элек-тричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги) 

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні методи безпеки)
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі . Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные.  Общие требо-вания безопасности (ССБП. Роботи завантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предпри-ятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требова-ния и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови) 

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.034-2001(ЕN 133-90) ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка (ССБП. Засоби індівідуального захисту органів дихання. Класифікація і маркування)

ГОСТ 12.4.059-81 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия (ССБП. Будівництво. Огорожі захисні інвентарні. Загальні технічні умови)
ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Общие технические условия (ССБП. Будівництво. Каски будівельні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия (ССБП. Будівництво. Пояси запобіжні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисній, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электри-чества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями  (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення припустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 112-78 Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия (Термометри метеорологічні скляні. Технічні умови)
ГОСТ 166-89 (ИСО Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови) 

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброваный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия (Прокат сортовий, калібрований, з спеціальним опорядженням поверхні із вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1491-80 Винты с цилиндрической головкой класса точности А и В. Конструкция и размеры (Гвинти з циліндричною голівкою класу точності А і В. Конструкція і розміри)

ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Мар-ки (Алюміній і сплави алюмінієві, що деформуються. Марки)

ГОСТ 5582-75 Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия (Прокат тонколистовой корозійно-стійкий, жаростійкий і жароміцний. Технічні умови)

ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки (Сталі високолеговані і сплави корозійностійкі, жаростійкі і жароміцні. Марки)

ГОСТ 6631-74 Эмали марок НЦ-132. Технические условия (Емалі марок НЦ-132. Технічні умови)

ГОСТ 7798-70 Болты с шестигранной головкой класса точности В. Кон-струкция и размеры (Болти з шестигранною голівкою класу точності В. Конструкція і розміри)

ГОСТ 9980.3-86 Материалы лакокрасочные. Упаковка (Матеріали лакофарбові. Пакування)

ГОСТ 9980.5-86 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение (Матеріали лакофарбові. Транспортування і зберігання)

ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия (Нівеліри. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10529-86 Теодолиты. Общие технические условия (Теодоліти. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10618-80 Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие технические условия (Гвинти самонарізаючі для металу і пластмаси. Загальні технічні умови)

ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия (Динамометри загального призначення. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (Сталь тонколистова  оцинкована з безперервних ліній. Технічні умови)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади і інші технічні вироби виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині дії кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 16295-93 Бумага противокоррозионная. Технические условия (Папір протикорозійній. Технічні умови)

ГОСТ 17475-80 Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры (Гвинти з потаємною голівкою класів точності А і В. Конструкція і розміри)

ГОСТ 18617-73 Ящики деревянные для металлических изделий. Технические условия (Ящики дерев(яні для металевих виробів. Технічні умови)

ГОСТ 20403-75 Резина. Метод определения твердости в международных единицах (от 10 до 100 IRHD) (Гума. Метод визначення твердості у міжнародних одиницях (від 10 до 100 IRHD))

ГОСТ 22225-76 Контейнеры универсальные массой брутто 0,625 и 1,25т. Технические условия  (Контейнери універсальні масою брутто 0,625 і 1,25т. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхід-ний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения  (Система державних випробувань продукції. Порядок атестації випробуваль-ного обладнання. Основні положення)

ГОСТ 25051.2-82 Камеры тепла и холода испытательные (Камери тепла та холоду випробувальні)

ГОСТ 25891-83 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций (Будинки і споруди. Методи визначення опору повітропроникнення огороджуючих конструкцій)
ГОСТ 25898-83 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию (Матеріали і вироби будівельні. Методи визначення опору паропроникненню)
ГОСТ 26254-84 Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций (Будівлі і споруди. Метод визначення  опору теплопередачі огороджуючих конструкцій)

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических размеров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения (Система забезпечення точності геометричних розмірів у будівництві. Правила виконання вимірювань. Загальні положення)

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических размеров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления (Система забезпечення точності геометричних розмірів у будівництві. Правила виконання вимірювань. Елементи заводського виготовлення)

ГОСТ 26816-86 Плиты цементно-стружечные. Технические условия (Плити цементно-стружечні. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні умови. Методи випробувань)

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии (Захист будівельних конструкцій від корозії)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация (Внутрішній водопровід і каналізація)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні і побутові будинки)

СНиП ІІІ-04-80 Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки у будівництві)

СНиП 3.04.01-87  Изоляционные  и  отделочные  покрытия  (Ізоляційні та оздоблювальні покриття)
СанПиН 4630-88 Охрана поверхностных вод от загрязнения (Охорона поверхневих вод від забруднення)

СанПиН 6027-А-91 Санитарные правила и нормы по применению полымерных матерыалов в строительстве. Гигиенические требования (Санітарні правила і норми застосування полімерних матеріалів у будівнництво. Гігієнічні вимоги)

СанПиН 42-128-4690-88 Охрана почвы от загрязнений бытовыми и промышленными отходами (Охорона ґрунту від забруднень побутовими і промисловими відходами)

СП 991-72 Санитарные правила при окрасочных работах с применением ручных распылителей (Санітарні правила при фарбувальних роботах з викорис-танням ручних розпилювачів)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процес-сов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

3.1 У цьому стандарті використано терміни, встановлені в ДБН В.2.6-31: приведений опір теплопередачі, коефіцієнт паропроникності, термін ефективної експлуатації теплоізоляційних виробів; 

3.2 У цьому стандарті використано терміни, встановлені в                        ДСТУ В.2.6-34:2008 конструкція зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією, конструкція зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією з вентильованим повіт-ряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами, шар теплової ізоляції, збірна система, несуча частина стіни, комплект, кріпильний каркас, ригель, стояк, вентильований повітряний прошарок, дюбель, клямер, індустріальні опоряджувальні елементи.

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.3 одношарова теплова ізоляція

Теплова ізоляція системи, що складається з матеріалу, який має однакові теплофізичні властивості по всій його товщині

3.4 двошарова теплова ізоляція

Теплова ізоляція системи, що складається з матеріалів, які мають різні теплофізичні властивості

3.5 захисні елементи 

Елементи, що призначені для захисту системи від прямого проникнення вологи (водовідвідні віконні, карнизні, парапетні й інші відливи) і ударних впливів (кутові й спеціальні профілі)

3.5 масивний повітрозахисний матеріал 

Матеріал, що застосовується в системі в якості теплоізоляції та повітроізоляції

3.7 мембранна плівка 

Матеріал, що застосовується в системі для забезпечення за рахунок своїх фізичних властивостей необхідної повітронепроникністі теплоізоляційного шару та має при цьому достатню паропроникність для забезпечення нормального воло-гісного режиму огороджувальної конструкції

3.8 випробування надійності теплової ізоляції

Випробування на надійність, що проводяться з метою визначення показників довговічності і характеризуються зміною теплофізичних властивостей теплової ізоляції системи в умовах експлуатації, що імітуються під час випробувань 

4 КЛАСИФІКАЦІЯ

4.1 Збірні системи з вентильованим повітряним прошарком та непрозо-рим індустріальним опорядженням відповідно до ДБН В.2.6-33:2008 відно-сяться до конструктивного класу В та класифікують по підкласам за матеріалом опоряджувального шару наступним чином:

В.1 З опорядженням керамічними плитами 

В.2 З опорядженням плитами з природного каменю

В.3 З опорядженням металевими дрібноштучними та крупнорозмірними панелями

В.4 З опорядженням плитами з цементно-волокнистих матеріалів

В.5 З опорядженням композитними алюмінієвими матеріалами несучих стін

В.6 З опорядженням виробами із дрібнозернистого бетону

В.7 З опорядженням полімербетонними панелями

В.8 З опорядженням ламінованими панелями

В.9 З опорядженням керамогранітом

В.10 З опорядженням іншими індустріальними елементами
4.1.1 За типом теплоізоляції:

· двошарова теплова ізоляція (Рисунок 1) – Д;

· одношарова теплова ізоляція (Рисунок 2) – без позначення

4.1.2 За матеріалом теплоізоляції

З плит із базальтової вати - Б;

З плит зі скляного штапельного волокна - М
4.1.3 Залежно від матеріалу каркасу:

· нержавіюча сталь СН;

· оцинкована сталь ОС;

· алюміній – А.

[image: image2.png]



1- несуча частина стіни, 2- каркас кріпильний, 3- індустріальні личкувальні елементи, 4- дюбелі для кріплення теплоізоляційного шару, 5- внутрішній шар теплової ізоляція, 6- масивний повітрозахисний матеріал, 7-вентильований повітряний прошарок, 8- теплоізолююча прокладка.

Рисунок 1 - Конструкторсько–технологічна схема збірної системи з вентильованим повітряним прошарком та непрозорим індустріальним опорядженням  з двошаровою тепловою ізоляцією
[image: image3.png]A w \u \,,_an
r_m/a\





1-несуча частина стіни, 2-каркас кріпильний, 3-індустріальні личкувальні елементи, 4-дюбелі для кріплення теплоізоляційного шару, 5-одношарова теплова ізоляція, 6-мембранна плівка, 7-вентильований повітряний прошарок, 8- теплоізолююча прокладка.

Рисунок 2 - Конструкторсько – технологічна схема збірної системи з вентильованим повітряним прошарком та непрозорим індустріальним опорядженням  з одношаровою тепловою ізоляцією

4.2 Умовну познаку СФТО ПН слід приймати відповідно до схеми 

ХХ ХХ Х Х Х  Х

   |___|__|__|_|__|___назва системи

          |__|__|_|__|__  шифр класу та підкласу

                       |__|_|__|___ тип теплоізоляції, розрахункова теплопровідність

                    |_|__|___ товщина теплоізоляції

                       |__|___ позначення матеріалу каркасу

                            |___позначення даного стандарту

Приклад запису умовної познаки конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням керамічними плитами з каркасом із алюмінієвих профілів з одношаровою теплоізоляцією з базальтових плит:

“хох – В1 Б048 – 100 – А - ДСТУ Б В.2.6-35:2008”

де 
В1 – клас та підклас системи

           Б – тип теплоізоляційного матеріалу (згідно з 4.1.2);

          048 – теплопровідність теплоізоляційного матеріалу в розрахункових умовах, що дорівнює 0,048 Вт/(м К);
100 – товщина шару теплоізоляції, мм; 

А – алюмінієвий каркас (згідно з 4.1.3);

ДСТУ Б B.2.6-35-2008 повне літерно-цифрове позначення цього стандарту.

5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Основні параметри та розміри

5.1.1 Збірна система та конструкції фасадної теплоізоляції повинні відповідати вимогам цього стандарту та комплекту конструкторської та проектної документації (альбом технічних рішень, механічні та теплотехнічні розрахунки), розробленої для кожного конкретного будинку, монтуватися відповідно до технологічної карти на їх монтаж.

Конструкторська документація й проект виконання робіт повинні розроблятися для кожного конкретного будинку. Приклади можливих конструктивних рішень збірних систем наведені в додатку А.

5.1.2 Зовнішній вигляд змонтованих конструкцій фасадної теплоізоляції повинен відповідати зразкам організації виготовлювача конструкції фасадної теплоізоляції, що узгоджуються із замовником, та вимогам конструкторської документації.

5.1.3 Приведений опір теплопередачі збірної системи повинен бути не менше мінімально допустимого опору теплопередачі відповідно 2.1 
ДБН В.2.6-31.

5.1.4 Показники теплостійкості збірних систем повинні відповідати вимогам 4.1 ДБН В.2.6-31.

5.1.5 Вологісний режим стін із застосуванням фасадної теплоізоляції повинен забезпечувати відсутність конденсації вологи відповідно до вимог розділу 6 ДБН В.2.6-31.

5.1.6 Конструкції фасадної теплоізоляції повинні витримувати позитивні та негативні вітрові наван-таження, навантаження від власної ваги, навантаження від двобічного зледеніння личкувального шару, температурних та кліматичних впливів для від-повідного району будівництва, з урахуванням висоти влаштування. (За результатами розрахунків)

5.1.7 Основні параметри конструкцій фасадної теплоізоляції повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.
5.1.8 Кількість дюбелів, необхідних для кріплення каркасу фасадної теплоізоляції до стіни, слід розрахувати, виходячи з умов зусилля вириву дюбеля з матеріалу стіни (бетон, цегла та інші), міцності і припустимих деформацій розпірних елементів дюбелів.

Розрахунок кількості анкерних дюбелів проводять для двох зон будівлі, рядової та крайньої, яка прилягає до краю та утворює кут, для якої значення вітрового навантаження приймають з урахуванням динамічного коефіцієнта.

Ширину крайньої зони приймають не менше 1,0 м та не більше 2,0 м. 

Таблиця 1- Основні параметри конструкцій  фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та непрозорим індустріальним опорядженням

Найменування показника
Значення показника

1 Товщина повітряного прошарку, а (Рис. 1 і Рис. 2), мм
40-150 *)

2 Зусилля вириву дюбеля для кріплення конструкцій фасадної теплоізоляції із стіни, кН (кгс), не менше:

· з цегли

· з бетону класу вище В15

· з ніздрюватого бетону
1,0 (100)

1,4 (140)

0,8 (80)

3 Кількість дюбелів для кріплення теплоізоляції на 1 м2, шт.,не менше 
8

4 Довжина монтажних елементів стояків та ригелів, м, не більше
6

5 Площа вентиляційних отворів в личкувальному шарі, на кожний погонний метр по горизонталі повітряного прошарку, мм2,  не менше 
1500 **)

6 Відхилення від проектного положення фасаду та його елементів в площині стіни, мм, не більше: 

- від вертикальності на 10 метрів висоти (на всю висоту не більше 50)

- горизонтальності на 10 метрів довжини стіни

- від проектної відстані між сусідніми направляючими профілями

- від співвісності суміжних (по висоті) направляючих профілів

- від проектного зазору між суміжними направляючими

- уступу між суміжними по висоті направляючими профілями
± 10

± 10

± 5

± 15

+5; - 0

4

7 Відхилення від проектного положення плит личкування фасаду, мм, не більше

- відхилення від вертикальності

- уступу між суміжними плитами
2 (на 1 м довжини)

4

8 Відхилення від проектного розміру повітряного прошарку, мм, не більше
± 15 

9 Відхилення від проектного положення елементів кріплення (кляммери, заклепки, гвинти), мм, не більше 
±5

10 Термін ефективної експлуатації матеріалу теплоізоляційного шару, умовних років, не менше 
25

11 Опір повітропроникності теплоізоляційного шару (шарів), м2(год.(Па/кг, не менше
0,3

12 Коефіцієнт паропроникності, мг/(м год. Па), не менше

- теплової ізоляції 

- мембранної плівки 
0,3

0,004

13 Зміна лінійних розмірів плит теплоізоляційного матеріалу за його товщиною після 75 знако-змінних температурних циклів, мм, не більше  
5 на 100 мм товщини

14 Зниження опору теплопередачі після  випробувань надійності теплової ізоляції, %, не більше
10

Примітка. 

*) Дозволяється інший розмір, якщо це підтверджено результатами експериментального дослідження в атестованій випробувальній лабораторії 

**) Для великоформатних (більше ніж 600 мм х 600 мм) личкувальних матеріалів

5.1.9 При визначенні розрахункових величин компенсаційних зазорів між кріпильними елементами, личкувальними елементами, елементами каркасу, позитивну розрахункову температуру приймають не нижче 80 ºС, а негативну не вище мінус 30 ºС.
5.1.10 Конструкторські рішення примикань конструцкцій фасадної теплоізоляції до прорізів, парапету та навісного обладнання повинні виключати потрапляння дощу і снігу у повітряний прошарок і гарантовано захищати теплоізоляційний шар від замочування.

5.1.11 При використанні різних матеріалів повинна виключатись можливість корозії в місцях їх сполучень. 

5.1.12 Плити теплоізоляційні повинні суцільно прилягати до всієї площі стіни. 

5.1.13 Торці конструктивних елементів каркасу фасадної теплоізоляції, виконаних з оцинкованої сталі чи сталі з покриттям алюмоцинком, повинні бути вкриті захисним шаром фарби товщиною не менше 50 мкм. 

5.2 Вимоги до матеріалів та комплектуючих виробів

5.2.1 Матеріали і комплектуючі вироби повинні пройти вхідний контроль згідно з ГОСТ 24297, відповідати вимогам нормативних документів і підтвер-джуватися документами про якість заводів-постачальників.

5.2.2 Для виготовлення конструкцій фасадної теплоізоляції повинні застосовуватися такі матеріали та комплектуючі вироби

5.2.2.1 Розпірні елементи дюбелів для кріплення каркасу систем теплоізоляції з нержавіючої сталі марки 25Х13Н2 згідно з ГОСТ 5632 або з сталі марки 20 згідно з ГОСТ 1050 із гарячецинковим покриттям товщиною не менше 45 мкм.

5.2.2.2 Дюбелі для кріплення каркасу фасадної теплоізоляції повинні виготовлятися з поліаміду і мати довговічність не менше 25 років або із сталі з гарячецинковим покриттям товщиною не менше 45 мкм чи нержавіючої сталі.

5.2.2.3 Профілі каркасу повинні виготовлятися з алюмінію марки АД31Т згідно з ГОСТ 4784 з товщиною анодно-окисного захисного покриття не менше 20 мкм і шаром лакофарбового покриття товщиною не менше 40 мкм або з гнутих профілів із тонколистової оцинкованої сталі П класу товщини гарячого цинкового покриття згідно з ГОСТ 14918 або з гнутих профілів із тонколистової оцинкованої сталі І класу товщини гарячого цинкового покриття згідно з ГОСТ 14918 і шаром лакофарбового покриття товщиною не менше 60 мкм або з тонколистового прокату із корозійностійкої сталі марок Х18Т, Х18Н10, Х18Н10Т, Х22Н6Т або 08Х18Н10 згідно з ГОСТ 5582. Можуть використовуватись інші матеріали при підтвердженні їх властивостей розрахунками і лабораторними випробуваннями (алюмінієві сплави 6060, 6063 чи сталі з покриттям сплавом алюмоцинку (55 % алюмінію, 43,5 % цинку і 
1,5 % кременю ) товщиною не менше 35 мкм.

Товщина стінок та полиць профілів повинна бути не менше 2 мм, товщина кронштейнів - не менше 3 мм. Розрахункові характеристики міцності матеріалу профілів приймають з понижуючим коефіцієнтом 0,75, який враховує негативний вплив пульсаційної складової вітрового навантаження. Дозволяється використо-вувати профілі з меншою товщиною полиць, якщо це підтверджено розрахунками, екпериментальними дослідженнями або довготривалим інструмен-тальним спостереженням за вже змонтованими системами.

5.2.2.4 Кріпильні вироби повинні виготовлятися з корозійностійких матеріалів та відповідати вимогам ГОСТ 10618, ГОСТ 7798, ГОСТ 1491, 
ГОСТ 17475.

Дозволяється використовувати не корозійностійкі матеріали, але вони повинні мати анодно-окисне захисне покриття товщиною не менше 20 мкм або гарячецинкове покриття товщиною не менше 40 мкм.

5.2.2.5 Клямери слід виготовляти з тонколистового прокату із корозійно-стійкої сталі марок Х18Н10Т, Х22Н6Т або 08Х18Н10 згідно з  ГОСТ 5582.
5.2.2.6 Повітрозахисний шар фасадної теплоізоляції з одношаровою тепловою ізоляцією виготовлений з мембранної полімерної плівки, повинен не змінювати свої показники з паропроникності та повітропроникності більше ніж на 10 % після 75 циклів знакозмінних температурних циклів.

5.2.2.7 Теплоізоляційні плити повинні відповідати вимогам 
ДСТУ Б В.2.7-97, і належати до негорючих (НГ) матеріалів згідно з 
ДБН В.1.1-7.

При наявності шару захисної полімерної плівки теплоізоляційні плити повинні мати приведений коефіцієнт паропроникності не нижче наведеного в таблиці 1. 

Зовнішній шар двошарової теплової ізоляції систем повинен мати густину не менше 75 кг/м3 та повітропроникність не більше 0,15 кг/(м2(год.).

Внутрішній шар двошарової теплової ізоляції СФТО ПН може виконуватись з мінераловатних плит груп горючості Г1, Г2 з густиною не менше 30 кг/м3.

Примітка: Допускається застосування мінераловатних плит з меншою густиною при забезпеченні фізико-технічних показників, що наведені в таблиці 3, якщо це підтверджено результатами експериментального дослідження в атестованій випробувальній лабораторії 

5.2.2.8 Для опоряджування повинні використовуватись керамічна плитка згідно з ДСТУ Б В.2.7-67, плити з природного каменю згідно з ДСТУ Б В.2.7-37, листи азбоцементні згідно з ДСТУ Б В.2.7-52, цементно-стружкові плити згідно з ГОСТ 26816, металеві листи, плити з штучного каменю, плити з металевих композитних матеріалів та інше.

5.2.2.9 Опоряджувальні матеріали, що використовуються при улаштуванні конструкцій фасадної теплоізоляції для будинків І ступеня вогнестійкості, повинні бути не горючими.

Для будинків ІІ, ІІІ, ІІІа, ІІІб, ІV i IVa ступенів вогнестійкості дозволяється використовувати опоряджувальні матеріали що мають групу горючості Г1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 та групу займистості В1 згідно з 
ДСТУ Б В.1.1-2 з обов'язковим протипожежним поясом із негорючого матеріалу товщиною, що дорівнює двом товщинам теплоізоляційного шару, через кожні три поверхи.

5.2.2.10 Опоряджувальні матеріали  повинні бути стійкими до удару з енергією 0,5 Дж.

5.2.2.11 Опоряджувальні матеріали повинні мати довговічність не менше ніж 7 умовних років.

5.2.2.12 Дюбелі для кріплення теплоізоляційного шару повинні вироблятися із поліпропілену з розпірним елементом із склонаповненого поліаміду обо із сталі з гарячецинковим покриттям товщиною не менше 45 мкм  і мати довговічність не менше ніж 25 років.

Діаметр прижимної голівки дюбеля повинен бути не менше 80 мм.

5.2.2.13 Дюбелі для кріплення теплоізоляційного шару повинні витримувати зусилля вириву із стіни-основи не менше, кН (кгс):

· з цегли – 0,4 (40);

· з бетону марки вище від В15 – 0,5 (50);

· з природного каменю – 0,5 (50);

·  з ніздрюватого бетону – 0,25 (25).
5.2.2.14 Для захисту торців елементів каркасу слід використовувати емаль НЦ-132 згідно з ГОСТ 6631.

5.2.2.15 Прокладки для теплоізоляції між стіною і опорними елементами, що використовуються для кріплення каркасу повинні мати товщину не менше 
2 мм і виготовлятися з спіненого полівінілхлориду або інших хімічно нейтральних матеріалів з коефіцієнтом теплопровідності матеріалу не більше 0,06 Вт/(м(К).

5.2.3 Дозволяється застосовувати для виготовлення конструкцій фасадної теплоізоляції інші матеріали та комплектуючі вироби, які своїми фізико-технічними показниками не гірше передбачених цим стандартом, а також за умови отримання позитивних висновків за результами випробувань та за наявності висновків санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України.

5.3 Комплектність

5.3.1 До комплекту входять усі матеріали та комплектуючі вироби на один об(єкт згідно з конструкторською документацією підприємства – виробника системи, проект виконання робіт, документ про якість, технічний опис та інструкція з експлуатації.

Допускається за вимогою замовника об'єднувати документ про якість, технічний опис та інструкцію з експлуатації в єдиний документ.

6 МАРКУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА КОМПЛЕКТУЮЧИХ ВИРОБІВ

6.1 Маркування кожного виду матеріалу чи комплектуючого виробу, що входять до складу комплекту, повинно бути нанесене згідно з вимогами підприєм-
ства, що їх виготовляє, та супровідних документів на них.

6.2 Маркування наноситься згідно з ДСТУ 3058. Маркування наносять на металевий,  пластмасовий,  дерев’яний  ярлик  або етикетку, прикріплену до паку-

ванння чи безпосередньо на елемент. 

6.3 Маркування повинно бути виконано українською мовою та додатково мовою, вказаною в договорі на постачання.

6.4 Транспортне маркування вантажних місць треба виконувати  відповідно до вимог ГОСТ 14192 та повинно містити:

· найменування, товарний знак і адресу постачальника СФТО ПН;

· найменування та адресу споживача;

· найменування та умовну познаку СФТО ПН;

· кількість транспортних упаковок та порядковий номер паковання в партії;

· масу брутто транспортного паковання і його габаритні розміри;

· знак відповідності згідно з ДСТУ 2296 для сертифікованих СФТО ПН;

· позначення цього стандарту.

7 ПАКУВАННЯ СКЛАДОВИХ МАТЕРІАЛІВ ТА КОМПЛЕК-ТУЮЧИХ ВИРОБІВ

7.1 Матеріали та вироби комплекту доставляють в упаковці заводів-виробників, крім технічної документації, яка повинна бути обгорнута папером згідно з ГОСТ 16295.

7.2 Матеріали та вироби комплекту повинні бути упаковані у тару згідно з ГОСТ 18617, яка захищає від механічних пошкоджень і впливу атмосферних опадів при транспортуванні й зберіганні, вироблену за робочими кресленнями підприємства-виробника. Конструкція тари повинна бути виконана згідно з ГОСТ 2.418.

8 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ПРИ МОНТАЖІ

8.1 Матеріали для виготовлення конструкцій фасадної теплоізоляції, а також комплектуючі повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів і мати позитивний висновок державної санітарно-епідеміо-логічної експертизи.

8.2 Матеріали і комплектуючі, що використовуються для улаштування конструкцій фасадної теплоізоляції за міграцією шкідливих речовин повинні відповідати СанПиН 6027 А, а за ефективною питомою активністю природних радіонуклідів – ДБН В.1.4-1.01.

8.3 Роботи з улаштування конструкцій фасадної теплоізоляції необхідно виконувати за дотриманням вимог СНиП 3.04.01, СНиП ІІІ-4 ГОСТ 12.1.005 та 
ГОСТ 12.3.002.

8.4 Вантажні роботи необхідно виконувати за дотриманням правил безпеки, встановлених ГОСТ 12.3.009.

8.5 При улаштуванні систем теплоізоляції необхідно дотримуватись вимог безпеки відповідно до ГОСТ 12.1.004.

8.6 Технологічний процес та обладнання, що використовується для монтажу конструкцій фасадної теплоізоляції, повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002, СП 1042. Вибір електрообладнання здійснюють згідно вимог НПАОП 40.1-1.32.

8.7 При транспортуванні і складуванні складових частин комплекту повинні виконуватися загальні правила техніки безпеки згідно з ГОСТ 12.3.020.

8.8 Все технологічне обладнання повинно бути надійно заземлене згідно з ГОСТ 12.1.30, комунікації повинні бути заземлені від статичної електрики згідно з ГОСТ 12.4.124.

8.9 Технічна експлуатація електроустаткування під час монтажу конструкцій фасадної теплоізоляції повинна здійснюватися відповідно до ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.018 і  “Правил безпечної роботи електроустаткування  споживачів” (Затверджено Держнаглядом з охорони  праці України від 9.01.98 р. № 4).

8.10 При улаштуванні конструкцій фасадної теплоізоляції робочі місця повинні бути забезпечені освітленням відповідно до ДБН В.2.5-28.

8.11 Робочі місця з улаштування конструкцій фасадної теплоізоляції повинні бути забезпечені необхідними огородженнями згідно з ГОСТ 12.4.059.

8.12 Виробничі дільниці повинні бути забезпечені неохідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309 та ГОСТ 12.4.026.

8.13 Робітники повинні забезпечуватися засобами індивідуального захисту.

При роботі необхідно застосовувати спецодяг і засоби індивідуального захисту рук, ніг, голови, органів дихання згідно з ГОСТ 12.4.010; 
ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.034, ГОСТ 12.4.087, ГОСТ 12.4.103, очей згідно з ГОСТ 12.4.013.

8.14 Роботи з фарбування (при необхідності) повинні виконуватись згідно з НАПБ А.01.001 та СП 991. Фарбування виробів та зберігання фарб повинно відпо-відати «Общим правилам взрывоопасности для взрывоопасных химичесих, нефте-химических и нефтеперерабатывающих производств», затвердженим Госгортехнадзором 06.09.88 р.

Фарбу наносять на поверхню елементів систем теплоізоляції за технологією, що встановлено НД на її використання.

Фарбу упаковують у щільно закриту тару згідно з ГОСТ 9980.3, що захищає фарбу від вологи та прямих сонячних променів, зберігання фарби згідно з ГОСТ 9980.5.

8.15 Контроль за станом навколишнього природного середовища (атмосфер-ного повітря, ґрунту, води, складом стічних вод) здійснюють відповідно до таких вимог:

- охорона атмосферного повітря повинна здійснюватися згідно з ДСП 201

- охорона поверхневих вод від забруднення повинна здійснюватися згідно з СанПиН 4630;

· охорона ґрунту від забруднення побутовими та промисловими відходами повинна здійснюватися відповідно до СанПиН 42-128-4690 та ДСанПіН 2.2.7.29;

8.16 Рівень шуму і вібрації при проведенні робіт з улаштування еонструкцій фасадної теплоізоляції має відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.012, ДСН 3.3.6.037 і ДСН 3.3.6.039. Вимірювання шуму на робочих місцях згідно з ГОСТ 12.1.050.

8.17 Рівень електромагнітних полів при проведенні робіт по улаштуванню конструкцій фасадної теплоізоляції має відповідати вимогам ДСНіП 3.3.6-096. Вимірювання рівня електро-магнітних полів на робочих місцях згідно з ГОСТ 12.1.006.

8.18 Робітники повинні забезпечуватись санітарно – побутовими примі-щеннями згідно з СНиП 2.09.04.

9 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

9.1 Приймання збірних систем здійснюють представники організації-розробника конструкції фасадної теплоізоляції разом з представниками монтажної організації (додаток Б), яка має відповідну ліцензію та виконавці якої пройшли навчання у організації-розробника конструкцйії фасадної теплоізоляції. 

9.2 Комплектуючі вироби та матеріали, наведені в 5.2.2.1, 5.2.2.3 - 5.2.2.5, 5.2.2.7 – 5.2.2.9, 5.2.2.11, 5.2.2.12, 5.2.2.14, 5.2.2.15 повинні проходити вхідний контроль на відповідність вимогам нормативної і супроводжувальної документації на них, ДСТУ Б В.2.6-ххх-200х, ГОСТ 24297 і цього стандарту.

9.3 Для перевірки відповідності збірних систем вимогам цього стандарту необхідно проводити приймально-здавальні, періодичні та типові випробування.

9.4 При приймально-здавальних випробуваннях повинен перевірятись кожен комплект (всі комплектуючі вироби, матеріали і конструкції на один об'єкт).

9.6 Приймально-здавальні випробування суцільним контролем здійснюються в обсязі 5.1.8 рядків 1(9 таблиці 1; 5.1.3; 5.1.9, 5.1.11(5.1.14, 5.2.2.10; 5.2.2.13 цього стандарту.

Зусилля вириву дюбелів 5.1.8 рядок 2 таблиці 1 і 5.2.2.13 і стійкість лплряджувальних матеріалів до удару 5.2.2.10 перевіряють перед початком робіт з монтажу конструкцій фасадної теплоізоляції.

9.7 Періодичним випробуванням підлягають збірні системи, які витримали приймально-здавальні випробування і в данний час монтуються на об'єкті. Періодичні випробування на відповідність вимогам 5.1.8 рядків 10(14 таблиці 1; 5.1.4(5.1.7 цього стандарту не рідше одного разу на п'ять років на спеціально виготовленому фрагменті збірних систем та зразках теплоізоляційного матеріалу та мембранної плівки у акредитований лабораторії.

Результати періодичних випробувань оформлюються протоколом і затверджуються керівником лабораторії.

Протоколи випробувань повинні зберігатися у організації-розробника та постачальника конструкції фасадної теплоізоляції.

9.8 Типові випробування проводяться у разі внесення змін у конструкцію фасадної теплоізоляції, використанні нових матеріалів або технологій виготовлення та контролю якості. До типових випробувань включається перевірка відповідності конструкції фасадної теплоізоляції та її окремих частин, що зазнали змін, вимогам цього стандарту.

9.9 Збірна система за результатами приймально-здавальних і періодичних випробувань повинна бути прийнята службою технічного контролю організації-розробника та монтажної організації.

9.10 Складова частина збірної системи, яка не пройшла повторне приймання службою технічного контролю, вибраковується.

9.11 Підтвердження відповідності збірної системи та конструкції фасадної теплоізоляції вимогам цього стандарту здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1764 “Про затвердження Технічного регламенту будівель-них виробів, будівель і споруд” шляхом сертифікації акредитованими в установленому законодавством порядку органами з застосуванням модуля В (перевірка виробу певного типу) в комбинації з моделем F (перевірка продукції) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. №1585 “Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах” та ДСТУ Б А.1.2-1.

9.11.1 Згідно з процедурою за модулем В орган з сертифікації засвідчує, що зразок продукуції, який поставлено на виробництво, відповідає вимогам даного стандарту.

9.11.2 Згідно з процедурою за модулем F виробник засвідчує, що продукція, яка підлягає перевірці, відповідає типовому зразку, зазначеному в сертифікаціті відповідності, і вимогам цього нормативного документа.

9.11.3 Роботи з підтвердження відповідності виконуються органом з сертифікації на підставі заяви виробника та технічної документації.

9.11.4 Заява на виконання робіт з підтвердження відповідності повинна містити:

· назву та адресу виробника і, якщо заява подається повноважним представником, додатково його ім(я та адресу;

· письмове повідомлення про те, що така сама заява не подавалась у будь-який інший орган з сертифікації.

9.11.5 Технічна документація тією мірою, якою це стосується оцінки відповідності, має охоплювати розроблення, виробництво та експлуатацію збірної системи повинна містити:

· технічний опис типового зразка;

· технічне завдання, конструкторську документацію (складальні креслення, схеми, розрахунки, відомость спеціфікацій), технічні описи складових частин та інше;

· протоколі випробувань (за наявності).

9.12 Після отримання сертифіката відповідності виробник наносить національний знак відповідності на СФТО ПН або на додану до нього супровідну документацію відповідно до правил застосування національного знака відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 року №1599

9.13 Вимоги безпеки та охорони довкілля перевіряють при постановці СФТОПН на виробництво, в подальшому – в порядку, передбаченому органами державного нагляду.

10 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

10.1 Випробувальне обладнання повинно бути атестованим згідно з  ГОСТ 24555, засоби вимірювальної техніки повинні бути повірені згідно з ДСТУ 2708.

10.2 Приведений опір теплопередачі збірної системи згідно з 5.1.3 визначається згідно з ГОСТ 26254 на фрагменті з розмірами в плані не менше (1,5х2,5) м, що виготовляється відповідно до технічного рішення з елементами каркасу системи теплоізоляції, якій кріпиться к несучої частини стіни, що виготовляється або відповідно до проектного рішення, або з матеріалів з теплопровідністю не менше 0,76 Вт/(м К) та товщиною не більше 250 мм.

10.3 Відхилення геометричних розмірів від номінальних, указаних в 5.1.8 рядки 4(9, 13 таблиці 1 виконують згідно з ГОСТ 26433.0 і ГОСТ 26433.1 із точністю до 1,5 мм за допомогою вимірювальної рулетки згідно з ДСТУ 4179, лінійки металевої згідно з ГОСТ 427, штангенциркуля згідно з ГОСТ 166, нівеліра згідно з ГОСТ 10528 та теодоліта згідно з ГОСТ 10529.

10.4 Комплектність 5.3.1, відповідність кресленням 5.1.1; зовнішній вигляд 5.1.2, маркування 5.4, якість улаштування повинна перевірятися візуально.

10.5 Термін ефективної експлуатації теплоізоляційного матеріалу рядок 10 таблиці 1 визначається згідно з методом вказаним у додатку В. 

10.6 Зниження опору теплопередачі згідно рядка 14 таблиці 1 визначається ресурсними випробуваннями на стенді, де у повітряному прошарку системи теплоізоляції створюється безперервний потік повітря зі швидкістю від 0,8 м/с до 1,5 м/с протягом 1000 годин, після чого фіксується значення приведеного опору теплопередачі згідно з ГОСТ 26254.

10.7 Опір повітропрониності теплоізоляційного  шару, рядок 11 таблиці 1 і 5.2.2.6 визначається згідно з ГОСТ 25891.

10.8 Коефіцієнт паропроникності мембранної плівки, рядок 12 таблиці 1 визначається згідно з ГОСТ 25898.

10.9 Коефіцієнт паропроникності теплової ізоляції, рядок 12 таблиці 1, 5.2.2.6 визначається згідно з ГОСТ 25898.

10.10 Зміна лінійних розмірів плит утеплювача за товщиною, рядок 13 таблиці 1 визначається після 75 знакозмінних температурних циклів згідно з методом вказаним в додатку Б.

10.11 Товщину захисного покриття металевих елементів і виробів 5.2.2.1 - 5.2.2.4, 5.2.2.12 проводять приладами з точністю вимірювань 1 мкм, чи за доку-

ментами про якість при проведенні вхідного контролю.

10.12 Довговічність дюбелів для кріплення елементів каркасу і теплоізоляційних матеріалів 5.2.2.2 і 5.2.2.12 проводять згідно методу визначення опору кліматич-ним впливам і оцінки довговічності наведеному у додатку Б до ДСТУ Б В.2.7-130 за режимом ІІ без використання ультрафіолетового випромінювання, при цьому зменшення зусилля вириву дюбелів не повинно перевищувати 10% від наведеного в рядку 2 таблиці 1 і 5.2.2.13.

10.13 Довговічність опоряджувальних матеріалів 5.2.2.11 проводять згідно з методом визначення опору кліматичним впливам і оцінки довговічності, наведеним у додатку Б ДСТУ Б В.2.7-130 за режимом ІІ, при цьому зміни кольору, розшарування, розтріскування не допускаютьсяться.

10.14 Стійкість до удару опоряджувальних матеріалів 5.2.2.10 визначають таким чином:

· випробування проводять на стенді, що складається із сталевих опорної і затискної рамок, в яких за допомогою гумових смуг завширшки 30 мм і завтовшки 4 мм в горизонтальному положенні закріплюють зразок для випробувань. Рівномірне затискання зразка в рамках забезпечується за допомогою болтів з натягом та гумових смуг з твердістю від 40 IRHD до  60 IRHD згідно з ГОСТ 20403, за допомогою яких зразок личкування, що випробовується, затискають з чотирьох боків із перекриттям крайків зразка на (30 ± 5) мм. Зразок у рамках встановлюють на чотири опори по кутах таким чином, щоб під ним був вільний простір;

· випробування здійснюють сталевою кулею масою (500 ± 5) г, яку скидають з висоти 4 м таким чином, щоб точка удару знаходилась на відстані не більше 25 мм від геометричного центру зразка;

· по зразку наносять один удар. Якщо перший зразок не зруйнувався, то випрбуванню піддають наступні зразки. Якщо всі три зразки витримали удар, то личкувальні матеріали вважаються таким, що відповідають вимогам.

10.15 Виключення можливості корозії, 5.1.12 перевіряють за робочими кресленнями системи теплоізоляції, візуально, упевнившись у відсутності прямого контакту різних матеріалів.

10.16 Кількість дюбелів для кріплення теплоізоляції, рядок 3 таблиці 1, перевіряють візуально.

10.17 Зусилля вириву дюбелів, рядок 2 таблиці 1 і 5.2.2.13, визначають за результатами випробувань 5 дюбелів, що закріплені в стіні за прийнятою проектною документацією для цього типу дюбелів. 

Перед випробуваннями в стіні в п(яти довільно вибраних місцях установлюють дюбелі, на глибину, вказану в проектній документації. Перевірку зусилля вириву дюбелю проводять з допомогою пристрою, який забезпечує вимірювання зусилля, яке прикладається до дюбеля по осі. Ціна поділки шкали вимірювального засобу не повинна бути більше 50 Н.

Зусилля виривання дюбелів із стіни можна вважати достатнім якщо жоден з 5 дюбелів не був вирваний із зусиллям меншим ніж вказано в таблиці 1 та 5.2.2.13.

10.18 Зміна показників паропроникності та повітропроникності повітро-захисного шару з мембранної полімерної плівки систем з одношаровою тепловою ізоляцією, 5.2.2.6, визначають після 75 циклів знакозмінних температурних циклів згідно з методом, наведеним у додатку Б.

10.19 Коефіцієнт теплопровідності матеріалу прокладок 5.2.2.15 перевіряють згідно з ДСТУ Б В.2.7-105.

10.20 Конструкторські рішення 5.1.11 перевіряють за робочими кресленнями візуально.

11 ТРАНСПОРТУВАННЯ Й ЗБЕРІГАННЯ

11.1 Складові матеріали комплекту транспортують будь-яким видом транспорту за дотримання правил та вимог, чинних на даному  виді транспорту, а при доставці у віддалені регіони – критим рухомим складом автомобільного, залізничного і водного транспорту або в транспортній тарі (контейнерах) згідно з ГОСТ 22225 масою брутто однієї транспортної одиниці не більше 12 т. 

11.2 Умови транспортування та зберігання складових матеріалів та комплекту виробів повинні відповідати групі 3(Ж3) та 2(С) відповідно, згідно з ГОСТ 15150.

12  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА ПРАВИЛА МОНТАЖУ

12.1 Несуча частина стіни повинна бути виконана з бетону марки не менше В15, цегли марки за міцністю не нижче 75, ніздрюватого бетону густиною не менш ніж 600 кг/м3, природного каменю, або інших матеріалів, якщо це підтверджено результатаими розрахунків та випробувань.

12.2 Конструкції фасадної теплоізоляції повинні монтуватися на стіни, відхилення якої не перевищує значень:

· від вертикалі, 1/1000 висоти будинку, але не більше 50 мм на всю висоту будинку;

· по горизонталі, не більше 15 мм на 10 м довжини стіни;

· від прямолінійності по вертикалі, не більше 10 мм на 2 м.

12.3 Монтаж конструкцій фасадної теплоізоляції слід починати тільки після отримання даних про характеристики несучої здатності стіни, результатів випробувань анкерних болтів чи дюбелів для кріплення несучого каркасу і дюбелів для кріплення теплоізоляції, розробки проектно-кошторисної документації і проекту організації робіт, проведення її технічної оцінки згідно з вимогами цього стандарту.

12.4 Монтаж конструкцій фасадної теплоізоляції здійснюється згідно з проектною документацією:

· на поверхні несучої частини стіни за допомогою анкерних болтів або дюбелів кріплять опорні елементи систем теплоізоляції на теплоізолюючих прокладках; 

· встановлюють плити теплоізолюючого шару і мембранну плівку, якщо вона відсутня у теплоізоляційних плитах, які фіксують дюбелями для кріплення теплоізоляційного шару;

· до опорних елементів за допомогою кріпильних елементів навішують поперечні і повздовжні направляючі;

· на направляючі за допомогою кріпильних елементів навішують личкувальні індустріальні елементи;

· монтують захисні елементи (відливи, відкоси і т.п.).

12.5 Роботи з монтажу конструкцій фасадної теплоізоляції повинні виконувати організації, що мають відповідну ліцензію і фахівців, які пройшли навчання з виконання відповідних робіт у організації-розробника конструкції фасадної теплоізоляції або її офіційного представника.

12.6 При монтажі конструкцій фасадної теплоізоляції в місцях примикань до віконних та дверних прорізів не допускається:

· навішування елементів фасадної теплоізоляції на віконні та дверні конструкції, окрім захисних елементів;

· кріплення віконних та дверних конструкцій на елементи фасадної теплоізоляції. 

12.7 При монтажі опоряджувального шару не допускається:

· застосовувати способи кріплення, які можуть спричинити вібрацію (наприклад, відгинати клямери);

· встановлювати плитні елементи личкування впритул без зазорів або з зазорами меншими, ніж передбачено проектом;

· встановлювати кріпильні елементи на відстані від краю личкування менше допустимої;

· монтувати плити АЦ, ЦС, К з підвищеною вологістю;

· забруднювати будівельним сміттям повітряний прошарок між теплоізоляційними плитами та личкуванням.

12.8 При монтажі конструкцій фасадної теплоізоляції на будівлях з залізобетонним каркасом з заповненням стінових прорізів кладкою з повнотілої цегли кріплення конструкцій у швах не дозволяється.

12.9 В процесі монтажу конструкцій фасадної теплоізоляції необхідно здійснювати поопераційний контроль якості виконання робіт, що фіксується відповідними актами. Показники, що визначають при поопераційному контролі, та порядок проведення контролю встановлені в розділі 7, цього стандарту.

12.10 До складу комісії, що підписує акти з поопераційного контролю, крім представників, які визначені у ДБН А.3.1-5, повинні входити представники організації-розробника систем теплоізоляції або їх офіційні регіональні представники.

13 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

13.1 В процесі будівництва та експлуатації будівлі не допускаються кріпити будь-які деталі та пристрої безпосередньо до опорядження фасадної теплоізоляції за виключенням випадків, які погоджені розробником конструкції фасадної теплоізоляції.

Не допускається кріплення до конструкцій каркасу та опорядження фасадної теплоізоляції вивісок, рекламних установок, освітлювальних приладів, кондиціонерів, тощо за відсутності на такі рішення проектної документації.

13.2 Для забезпечення надійності фасадної теплоізоляції та гарантій, які надаються виробником конструкцій фасадної теплоізоляції, необхідно підтримувати в робочому стані водоприймальні лотки та водостоки будівлі.

13.3 При необхідності поверхня опорядження миється щітками вручну. При цьому вода не повинна попадати на шар теплоізоляції.

13.4 Планові обстеження технічного стану несучого каркасу фасадної теплоізоляції, елементів опорядження та їх кріплення повинні проводитись кожні 4 роки експлуатації. Обстеження проводяться власником будівель, а при необхідності залучаються спеціалізовані організації.

13.5 Організація-розробник конструкції фасадної теплоізоляції або їх офіційні регіональні представники здійснює моніторинг за експлуатаційними показниками фасадної теплоізоляції протягом всього гарантійного терміну експлуатації конструкцій фасадної теплоізоляції. В процесі моніторингу проводяться обстеження зовнішнього вигляду фасадної теплоізоляції, стану кріпильних елементів, візуально встановлюється наявність чи відсутність слідів корозії та пошкоджень кріпильних елементів, тріщин в личкувальному шарі, вимірюється товщина повітряного вентильованого прошарку, стан вентиляційних отворів. Обстеження проводяться не менше трьох разів за гарантійний термін експлуатації, через кожні 2 роки. Результати моніторингу архівуються в установленому порядку в організації-розробнику конструкції фасадної теплоізоляції. Проведення останнього обстеження в рамках моніторингу проводиться із залученням спеціалізованих лабораторій, що мають атестат акредитації в установленому порядку, із визначенням фактичних теплотехнічних показників збірних систем згідно з вимогами розділів 5 та 8 цього стандарту.

14 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

14.1 Виробник – організація-розробник конструкції фасадної теплоі-золяції та монтажна організація, гарантує відповідність конструкцій фасадної теплоізоляції вимогам чинного стандарту при дотриманні споживачем правил експлуатації.

14.2 Середній термін експлуатації - 50 років з дня введення збірної системи в експлуатацію.

14.3 Гарантійний термін експлуатації – 7 років з дня введення об’єкту із застосуванням фасадної теплоізоляції в експлуатацію за дотримання  вимог розділів 11, 13.

Виробник протягом дії гарантійного терміну приймає на себе зобов’язання безкоштовно усувати всі недоліки, що виникли з його вини.

14.4 Гаранитійні терміни зберігання складових матеріалів комплекту відповідає терміну, встановленому в супровідних документах виробників комплектуючих та матеріалів.

ДОДАТОК А

(довідковий)

МОЖЛИВІ СХЕМИ ВУЗЛІВ КРІПЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ФАСАДНОЇ  
[image: image4.png]ae
T4





[image: image5.png]S R I





[image: image6.png]



ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

[image: image7.png]a
A
a
[0 S >
prima
£
E
T,
s
O .
[W¢ I 4
iy
)
2
Ei
= =





[image: image8.png]y

i

)

T





Рисунок А.1 – Варіанти вузлів кріплення опоряджувальних елементів із металевих листів і композитних матеріалів

[image: image9.png]



[image: image10.png]



[image: image11.png]AD

e





Рисунок А.2 – Варіанти вузлів кріплення опоряджувальних елементів із керамічних плит та плит з природного каменю

[image: image12.png]v





Рисунок А.3 – Варіант вузла кріплення опоряджувальних елементів із цементно-стружкових та азбоцементних плит

[image: image13.wmf]індустріальні 

личкувальні елементи

несуча стіна

дюбель

теплоізолюючий шар 

(утеплювач)

консоль 

горизонтальний профіль 

самонарізний шуруп

вертикальний профіль 

дюбель для утеплювача

повітряний 

вентильований прошарок


Рисунок А.4 – Варіант кріплення опоряджувальних елементів із штучного каменю
ДОДАТОК Б

(довідковий)

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО СТВОРЕННЯ ЗБІРНИХ СИСТЕМ

Б.1 Розподіл функціональних обов’язків суб’єктів інвестиційної діяльності щодо створення збірних систем встановлюється відповідно положень ДСТУ Б В.2.6-ххх:200х 

ДОДАТОК В

(обов’язковий)

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ терміну ефективної експлуатації ізоляційних матеріалів 
В.1 Сутність методу оцінювання терміну ефективної експлуатації

В.1.1 Суть методу полягає в тому, що матеріал, який випробовується, піддають циклічним кліматичним впливам, що імітують умови експлуатації матеріалу в огороджувальних конструкціях, та визначають зміни теплофізичних характерис-тик матеріалу. За результатами вимірювань теплофізичних характеристик оцінюють термін ефективної експлуатації матеріалу в залежності від конструктивного рішення теплоізоляції огороджувальних конструкцій.

Для теплоізоляційних матеріалів конструкцій фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком термін ефективної експлуатації оцінюють за зміною теплопровідності в стандартних умовах випробувань та зміною лінійних розмірів.

Для по вітрозахисних матеріалів та мембраних плівок термін ефективної експлуатації оцінюють за зміною повітропроникності та паро проникності.

В.2 Порядок відбору зразків для випробувань

В.2.1 Об’єкти випробувань 

В.2.1.1 Об’єктами випробувань є будівельні теплоізоляційні матеріали та вироби, з використанням яких проектуються теплоізоляція будинків.

В.2.1.2 Об’єктами випробувань є мембранні плівки та вироби, з використанням яких забезпечується повітронепроникність шару теплової ізоляції системи.

В.2.2 Випробування проводять на зразках продукції, що виготовлена відпо-відно до вимог нормативних документів на ці матеріали та вироби.

В.2.3 Відбір зразків здійснюють методом випадкової вибірки.

В.2.3.1 Для визначення терміну ефективної експлуатації матеріалу відбира-ють не менше ніж 21 зразок, з них три зразки використовують для визначення теплофізичних характеристик матеріалу в початковому його стані і викорис-товують їх в якості зразків-еталонів, з якими порівнюють зовнішній вигляд інших зразків цієї вибірки після їх випробувань.

В.2.3.2 Відбір зразків оформлюють актом відбору, в якому наводяться дані підприємства-виробника матеріалу, назва, вид та марка матеріалу виробу, місце відбору зразків, умови зберігання зразків.

В.3 Випробувальне обладнання та засоби контролю

В.3.1 Для проведення випробувань використовується наступне обладнання та засоби вимірювань:

- кліматична камера згідно з ГОСТ 25051.2, що дозволяє задавати темпера-туру повітря від мінус 30 0С до +60 0С с точністю ± 1 0С;

- прилад для визначення теплопровідності згідно з ДСТУ Б В.2.7-105 з точ-ністю визначення теплопровідності матеріалів ± 3 %;

- пристрій зволоження зразків;

- лабораторні сушільні печі;

- ваги згідно з ГОСТ 24104;  

- вимірювальні лінійки, штангенциркулі і рулетки згідно з ГОСТ 427, ГОСТ 166 та ДСТУ 4172;

- термометри згідно з ГОСТ 112, ГОСТ 28498;

- установка для випробувань будівельних матеріалів та виробів за показником опору паропроникності згідно з ГОСТ 25898;

- установка для випробувань будівельних матеріалів та виробів за показни-ком опору повітропроникності згідно з ГОСТ 25891.

В.3.2 Усі засоби вимірювань повинні мати посвідчення державної метроло-гічної повірки у встановленому порядку.

В.4 Підготовка до випробувань
В.4.1 Випробування теплопровідності та зміни теплопровідності теплоізоляційних матеріалів

В.4.1.1 Випробування виконують на зразках у вигляді прямокутного паралелепіпеда, лицьові грані якого мають форму квадрата з довжиною сторони не менше ніж 300 мм. Товщина зразка може становити від 20 мм до 50 мм. Лицьові грані зразка повинні бути плоскими й паралельними. Відхилення лицьових граней зразка від паралельності не повинно бути більше ніж ±0,5 мм. Товщину зразка вимірюють штангенциркулем із похибкою не більше ніж 
±0,1 мм. Довжину й ширину зразка вимірюють лінійкою з похибкою не більше ніж ±0,5 мм.

В.4.1.2 Зразки висушують в лабораторних сушильних печах до постійної маси при температурі, зазначеній в нормативному документі на матеріал або виріб, яка виключає можливість хімічної або фазової деструкції скелету матеріалу. Зразок вважається висушеним до постійної маси, якщо різниця між двома послідовними вимірюваннями маси після чергового зважування не перевищує 0,5 % за період не менше ніж 0,5 години. До проведення випробувань зразок витримують в ексика-торі з відносною вологістю не більше ніж 20 %.

В.4.1.3 Масу кожного зразка, m0і, кг, і густину матеріалу визначають в сухому стані, ρ0і, кг/м3. Густину розраховують за формулою (В.1):


[image: image14.wmf]0

1

0

ρ

ρ

N

i

n

N

=

=

å

 ± δρ,




(В.1)

де N- кількість зразків, що випробовувалися;

δρ – сумарна методична та систематична похибка вимірювань, кг/м3, теплопровідності.

В.4.1.4 Визначають розрахункове значення вологості матеріалу на підставі даних таблиці Л1 згідно з ДБН В.2.6-31 або результатів натурних досліджень вологості матеріалу в огороджувальних конструкціях будинків, що експлуату-ються не менше ніж 5 років, проведених акредитованими лабораторіями. Допускається приймати розрахункові значення вологості для матеріалу, що випробовується, відповідно даним, які наведені в таблиці Л1 згідно з 
ДБН В.2.6-31 для матеріалів аналогічних за складом та структурою. Обґрунтування вибору матеріалу-аналогу наводиться в протоколах випробувань.

В.4.1.5 За відсутності аналогу проводять експериментальне визначення характеристик розрахункової вологості wА та wБ, шляхом сорбційного зволоження зразків матеріалу згідно з ГОСТ 24816 послідовно при відносній вологості повітря відповідно 80 % та 95 %. 

Після визначення значень wА (при 80 % відносній вологості повітря) та wБ  (при 95% відносній вологості повітря) здійснюють зволоження за В.4.1.7 зразка до значень близьких до wА, wБ (у подальшому розрахункові значення вологості wр).

В.4.1.6 Випробування терміну ефективної служби матеріалу проводять при значеннях вологості дослідних зразків, яку визначають за формулою (В.2):

[(wБ + ΔwБ) ±2]= (ŵр ± 2)=wр %, 




(В.2)

де ΔwБ – можливе перевищення вологості матеріалу під час експлуатації над розрахунковим значенням, приймається рівним ΔwБ = 0,5wБ, але у всіх випадках не менше ніж 4 %.

В.4.1.7 Зволоження зразка здійснюють на установці, що забезпечує примусове насичення водяною парою або краплинно-повітряною сумішшю. Для цього зразок розташовують у горизонтальному положенні в спеціальному прямокутному коробі таким чином, щоб зразок розділяв його на дві частини. До верхньої части-ни короба приєднується пилосос, що створює розрідження у цій половині. У нижню половину короба подається краплинно-повітряна суміш або пара. Процедура зволоження становить від 5 хв. до 15 хв. Процедуру зволоження повторюють, перевертаючи зразок для одержання близького до необхідного значення маси mwр.

Значення маси, до якої необхідно зволожити зразок mWр , що відповідає wА або wБ визначають за формулою (В.3):

         mWр  =   m0 (1+0.01wр),                                                    (В.3)

Примітка. Для волокнистих матеріалів застосовувати краплинно-повітряне зволоження не допускається. 

Після досягнення необхідного значення вологості зразок загортають у полі-етиленову плівку, що запаюють по всіх гранях, та розміщують на горизонтальній поверхні. Щогодини, на протязі 4 годин зразок  перевертають із однієї сторони на іншу. Після цього зразок встановлюють вертикально і витримують у такому положенні на протязі не менше ніж 2 доби для матеріалів на основі мінеральної або скляної вати. 

Процедуру зволоження виконують для всієї вибірки зразків.

В.4.1.8 Дослідні зразки вважаються підготовленими для випробувань після виконання вимог  В.4.1.7 та за умови 

wiп = [(wр або ŵр ) ±2] %, 




(В.4)

де і – черговий номер дослідного зразка.

В.4.2 Підготовку зразків к випробуванням паропроникності та зміни паропроникності мембранних матеріалів проводять згідно вимог ГОСТ 25898.

В.4.3 Підготовку зразків к випробуванням паропроникності та зміни паропроникності мембранних матеріалів проводять згідно вимог ГОСТ 25891.

В.4.4 Підготовка зразків фіксується в протоколі.

В.5 Проведення випробувань

В.5.1 Зразки, що підлягають випробуванням, розміщують рівномірно по всьому робочому об’єму кліматичної камери із проміжками між ними таким чином, щоби забезпечити рух повітряних потоків і виключити утворення застій-них зон. Загальний об’єм зразків, що випробовуються, не повинен перевищувати 50 % робочого об’єму кліматичної камери.  

В.5.2 Зразки піддають циклічному температурному впливу заморожування – відтавання – нагрівання. 

В.5.3 Температуру заморожування зразків встановлюють залежно від темпе-ратурної зони експлуатації виробів відповідно до значень розрахункової темпера-тури зовнішнього повітря, tзр, згідно додатку Ж ДБН В.2.6-31. Швидкість охолод-ження зразків не повинна перевищувати 30 град/година.

В.5.4 Тривалість заморожування зразків встановлюється залежно від типу матеріалу, що випробується: 

- для групи теплоізоляційних матеріалів тривалість заморожування повинна складати 3 години при темпе-ратурі tзр;
· - для повітрозахисних матеріалів на основі мембранних плівок тривалість заморожування повинна складати 1,5 години при температурі tзр.

В.5.5 Відтавання зразків здійснюють при температурі повітря від 18 °С до      22 °С. Тривалість часу відтавання встановлюється залежно від типу матеріалу, що випробується: 

- для групи теплоізоляційних матеріалів тривалість відтаювання повинна складати 4 години при температурі tзр;
· для повітрозахисних матеріалів на основі мембранних плівок тривалість заморожування повинна складати 2 години при температурі tзр;
В.5.6 Нагрівання зразків здійснюється в кліматичній камері в умовах примусової конвекції при температурі навколишнього середовища tн=(60±1) °С. Тривалість часу нагрівання визначають залежно від типу матеріалу, що випробується:

- для групи теплоізоляційних тривалість нагрівання повинна складати 6 годин при температурі tн;
· для повітрозахисних матеріалів на основі мембранних плівок тривалість заморожування повинна складати 1,5 години при температурі tзр.

В.5.7 Один цикл випробувань складається із  заморожування - відтавання - нагрівання.

В.5.8 Кількість циклів випробувань повинна становити не менше ніж 60.

В.5.9 Через кожні десять циклів випробувань відбирають із числа зразків, що випробовуються по 3 зразки. Відібрані зразки висушують згідно з В.4.2 і проводять випробування теплофізичних характеристик в залежності від призна-чення матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-105. 

В.5.10 Кінцева кількість циклів випробувань встановлюється в залежності від характеру зміни експлуатаційного теплофізичного параметра. При виникненні нелінійної ділянки зміни теплофізичного параметра, що встановлюється за результатами випробувань не менше як трьох експериментальних точок після лінійної ділянки, випробування завершуються. Якщо після 75 циклів вип-робувань не зафіксовано нелінійної ділянки зміни теплофізичного параметра, випробування можуть бути завершені.  

В.5.11 Результати випробувань фіксуються в протоколі.
В.6 Обробка результатів вимірювань та Оцінка похибки 

В.6.1 Встановлюють середнє значення за результатами вимірювань експлуа-таційного теплофізичного параметра: 


[image: image15.wmf]0

yy

e

=±

,                                                                (В.5)

де 
[image: image16.wmf]y

- середньоарифметичне значення за результатами випробувань;  
ε - довірча межа випадкової похибки результатів вимірювань, що визначається за формулою(В.6):


[image: image17.wmf](

)

tSy

e

=×

,





(В.6)

де t – коефіцієнт Стьюдента, який залежно від довірчої імовірності Р та числа результатів спостережень n знаходять за таблицею додатку 2 згідно з ГОСТ 8.207;

S(
[image: image18.wmf]y

)– оцінка середнього квадратичного відхилення результату вимірювання, що розраховується за формулою(В.7):


[image: image19.wmf](

)

(

)

(

)

2

1

1

n

i

i

yy

Sy

nn

=

-

=

-

å

,





(В.7)

де уi – i-й результат спостереження;

n – число результатів спостережень. 
В.6.2 Оброблення масиву експериментальних даних при визначені терміну ефективної служби ізолюючих матеріалів згідно з формулою (В.5) проводять методами регресійного аналізу та математичної статистики для області лінійної зміни кожного експлуатаційного параметра, на підставі чого одержують залежність у вигляді:

y = y0 ±b(x ( (,                                                   (В.8)

де y – чисельне значення параметра, що визначався відповідно до формули (В.5);

x – кількість циклів випробувань;

( – довірча межа випадкової похибки результатів вимірювань для рівня забезпеченості 95 %;

b –коефіцієнт регресії .

В.6.2.1 При визначенні умовної експлуатаційної зміни теплопровідності, λе, теплоізоляційних матеріалів коефіцієнт b в формулі (В.8) має знак “мінус”

В.6.2.2 При визначенні умовної експлуатаційної зміни повітропроникності, іе, та паропроникності, μе, повітрозахисних матеріалів коефіцієнт b в формулі (В.7) має знак “плюс” або “мінус”, що визначається результатами випробувань. 

В.7 Оцінювання результатів випробувань 

В.7.1 Для кожного з експлуатаційних теплофізичних параметрів встановлю-ється чисельне значення показника ресурсу для рівня забезпеченості 0,92, що обчис-люється за формулою (В.9): 

r = b x* ± ε,                                                                      (В.9)

де x* - найбільше значення кількості циклів, що відповідає лінійній ділянці зміни експлуатаційного теплофізичного параметру. 

В.7.1.1 При визначенні показника ресурсу зміни теплопровідності, rλе, теплоізоляційних матеріалів довірча межа ε в рівнянні (В.9) має знак “плюс” 

В.7.1.2 При визначенні показника ресурсу зміни повітропроникності, rіе, повітрозахисних матеріалів довірча межа ε в рівнянні (В.9) має знак “плюс” 

В.7.1.3 При визначенні показника ресурсу зміни паропроникності, rμе, повітрозахисних матеріалів довірча межа ε в рівнянні В.9 має знак “мінус”.

В.7.1.4 При визначенні показника ресурсу x* може бути прийнятим x* = 75, якщо після 75 циклів випробувань не зафіксовано нелінійної ділянки зміни теплофізичного параметра 

В.7.2 Термін ефективної експлуатації для теплоізоляційних та конструк-тивно-теплоізоляційних матеріалів приймається рівним не менше 25 років при виконанні умови, що 


[image: image20.wmf] 
[image: image21.wmf]0

0,15

z

r

k

l

l

£

,                                                                                       (В.10)

де kz – масштабний коефіцієнт, що враховує відповідність експерементальних циклів тепловологісних умов експлуатації матеріалу в конструкції. Для конструкцій з вентильованим повітряним прошарком kz = 8

В.7.3 При виникненні нелінійної ділянки зміни експлуатаційного теплофізичного параметру після кількості циклів x < 75 масштабний коефіцієнт збільшується на значення 
[image: image22.wmf]100

x

.

В.7.4 Оцінка результатів випробувань мембранних матеріалів за показниками паропроникності та повітропроникності здійснюється відповідно вимог 5.2.2.6

УКНД 91.120.10

Ключові слова: вентильований повітряний прошарок, захисні елементи, каркас кріпильний, личкувальний елемент, несуча частина стіни, система фасадна теплоізоляційно-опоряджувальна


























































50
III

_1249366660.unknown

_1257319168.dwg

_1276063998.unknown

_1249366760.unknown

_1249729703.unknown

_1248244726.unknown

_1248512245.unknown

_1247985504.unknown

_1247986161.unknown

_1212409068.unknown

