2.3.3. НОРМИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОКОН
ПРИВЕДЕННОЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
Основной нормируемой величиной, отражающей теплозащитные качества свето-прозрачной конструкции, является приведенное термическое сопротивление окна R о пр.
Приведенное термическое сопротивление окна Roпр определяется в соответствии со следующими нормативными документами: СНиП П-3-79* "Строительная теплотехника"; Изменение № 4 к СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" в соответствии с постановлением Госстроя России № 18-8 от 19.01.98г.

В соответствии со СНиП II-3-79*, базовой расчетной величиной для определения сопротивления теплопередаче является показатель градусосутки отопительного периода - ГСОП, определяемый по формуле

ГСОП=(tв- tот)Zот ,                                        





    (2.3.11) 

где tв - температура внутреннего воздуха помещения,

tот  и Zот - средняя температура и продолжительность отопительного периода (периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»)
Значение Roпр для помещений гражданских зданий следует принимать в соответствии с табл. 2.11.
Таблица 2.1 1
	Здания и сооружения
	Градусосуткн Отопительного периода  0С х сут
	Приведенное сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей не менее R0 пр , м 2   0С/Вт

	Жилые,лечебно-профилактические и детскиеучреждения, школы, интернаты

	2000

	0.35


	
	4000

	0.45


	
	6000

	0.60


	
	8000

	0.70


	
	10000

	0.75


	
	12000

	0.80


	Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом
	2000

	0.30


	
	4000

	0.40


	
	6000

	0.50


	
	8000

	0.60


	
	10000

	0.70


	
	12000

	0.80



Приведенное термическое сопротивление окна R опр определяется по формуле:

[image: image1.png]RO o Foc+ RO P F nep
Ro™= - (2.3.12)
Foc + F nep





где Foс и F пер - площади остекления и непрозрачной части (рамы и переплета), м 2,

ro ос - сопротивление теплопередаче остекления, (м2 °С)/ Вт,

R0 пер - сопротивление теплопередаче непрозрачной части (рамы и переплета), (м2 °С)/ Вт.
Значения сопротивлений теплопередаче стеклопакетов приведены в табл. 2.10, значения сопротивлений теплопередаче оконных профилей - в табл. 2.8.

ПРИМЕР

[image: image2.png]


Окно 1.2 х 1.8 м. Профиль - Veka Softline AD - трехкамерный. Стеклопакет -двухкамерный F4 - 12 - F4 - 12 - F4. Район строительства - г. Москва.
1. Термическое сопротивление пакета профилей R о пер  =0.59 (м2 °С)/ Вт (табл.2.8).

2. Ширина пакета профилей (коробка +створка)- d=123.5 мм (рама 67 мм, створка 82.5 мм - прил. 1).

3. Площадь непрозрачной части:

F пер = (0.123 х 1.8)х2 - (0.123 х ((1.2- 0.123) х 2)) -0.442 -г 0.265 =0.71 м2
1. Термическое сопротивление стеклопакета - R о = 0.53(м2 °С)/ Вт (табл.2.10).

2. Площадь остекления   Foс = (1.8 х 1.2)- 0.71 = 1.45 м2.

3. Для г. Москва в соответствии со СНиП2.01.01-82:

· продолжительность      отопительного периода Z от = 213 сут;
· средняя  температура отопительного периода toт = - 3.6°С;
· ГСОП=(20+3.6) 213=5027

4. Интерполяцией по табл.2.11 находим

Ro тp=0,55(м2 °С)/ Вт

5. Подставляя значения в формулу (2.3.12), получаем

Ro тp=(0.53х1.45+0.59х0.71)/(1,45+0,71)=0,55(м2 °С)/Вт.

Для наглядности результаты расчета могут быть сведены в таблицу: 

	F пер
	Roпер
	Foс
	Ro ос
	Ro ос Foс + Roпер F пер
	Roпр

	0.71
	0.59
	1.45
	0.53
	0.59х071+0.53 х 1.45
	0.55


7. Вывод. Окно заданной конструкции на пределе (без запаса по термическому сопротивлению) удовлетворяет нормативным требованиям.
Рис 2.12. К расчету приведенного термического сопротивления окна








