AL7-Meipa SpA, после длительных исследований и экспериментов, разработала новое устройство - Two-Way (двунаправленный) клапан, улучшающий надежность стеклопакетов и решающий хорошо известную проблему «выгибания» стекла в стеклопакетах при изменении температуры и давления окружающей среды.


AL7-Meipa Two-Way клапан вставляется в  специально просверленное отверстие диаметром 6мм в дистанционной рамке на этапе производства стеклопакета, после чего клапан становится частью и особенностью стеклопакета.

В нормальных условиях условиях клапан остается в положении «закрыто», не позволяя воздуху заходить внутрь или выходить из стеклопакета. Однако, когда перепад давления между воздухом внутри стеклопакета и внешней средой превышает 80 мбар, то клапан открывается, выравнивая давление внутри стеклопакета. При достижении разности давления в ± 25 мбар клапан закрывается и стеклопакет становится снова герметичным. Необходимо подчеркнуть, что назначение клапана состоит не в абсолютно точном выравнивании давления, а в снижении перепада давления между воздухом внутри стеклопакета и воздухом снаружи.

Без AL7-Meipa Two-Way клапана, избыточный перепад давления приводит к дополнительным нагрузкам на стеклопакет, что может привести к повреждениям стеклопакета, таким как трещины и нарушение герметичности. Поэтому клапан является идеальным решением для всех тех случаев, когда стеклопакет производится в одном месте, а монтируется и эксплуатируется в другом (например, производиться  на высоте уровня моря, а перевозится для эксплуатации в горы) или когда стеклопакет производится при одном давлении окружающей среды, а эксплуатируется при другой (например производится солнечным летним днем, высокое давление, а эксплуатируется зимой, низкое давление). 

Необходимо отметить, что в соответствии с физическими законами 

 Шарля и Гей-Люссака, изменение внутреннего давления в стеклопакете вызывается изменением температуры газа внутри стеклопакета (независимо от того, находится там воздух или какой либо газ). Следовательно,   Two-Way  клапан является оптимальным решением для газонаполненных стеклопакетов (аргон, гексафторид).

AL7-Meipa SpA  Two-Way клапан был протестирован в сертификационном центре ift Rosenheim, Германия (заключение №601 22579/2e от 06.07.2000) и признан соответствующим стандарту DIN 1286 часть 1.

Комментарии:

1) Компания итальянская, про +30 летом и -30 зимой не факт, что думали.

2) 25 миллибар - это давление 250 кг/кв.м.

3) Вместе с воздухом подсасывается и пар.

[image: image1.jpg]TWO-WAY knanaH kog 0736.080
Z10J1XKEH 6bITh YCTAHOBJIEH BEPTUKASIbHO

Fig. A 6,5

A/IlrOMMHHNeBasi BTyJIKa

'mbkas cnamkoHoBasi Tpybka

lNepea ncrnonb3osarHunem "TWO-WAY" knanaHa, kog 0736.080, yb6eanTecb B €ro KOMIJIEKTHOCTU, TAK KaK
noKa3aHo Ha pUCyHKe

B cnyuae npuMeHeHMs1 HErHy Lercsi ANCTaHLIMOHHOM paMKu C yrojikaMmu, OTBEPCTUE 104 KaaraH He
Z10JIXKHO MPOXOAUTL YEPE3 YI/IOBOE COEANHEHUNE




